תאריך עדכון: 25 בפברואר 2024

# בעלי היתר לשירותי בדיקות גז ראדון

עיקר ההנחיות לגבי בדיקת ראדון מצורפות מתחת לטבלה. מידע נוסף אפשר למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה

| מס' | שם בעל ההיתר | מס' היתר | תאריך תוקף ההיתר | שם וכתובת החברה | טלפון החברה | דואר אלקטרוני | מכשירי מדידה - גלאי פסיבי1 | מכשירי מדידה גלאי רציף2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | משה ניר | 6 | 01.05.2024 | א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה ובריאות סביבתית, רח' ויצמן 47, כפר סבא 4435111 | 09-7439917 | info@radon.co.il | EL, AT | Sun Nuclear |
| 2 | נתן לביא | 1116 | 01.01.2025 | המעבדה למדידות קרינה סביבתית, רח' העצמאות 10/17, פתח-תקווה 49379 | 054-5692349 03-9337976 | Nathan.lavi@gmail.com | AC, EL, AT | Sun Nuclear |
| 3 | יורם גבאי | 1173 | 23.12.2024 | גלית החברה לשירותי איכות הסביבה, רח' אוסטרובסקי 11, רעננה | 053-774098 09-7400040 | yoram@galit.co.il | EL, AT |  |
| 4 | בתיה פרדס | 1190 | 16.05.2024 | מיקרוטסט המכון הישראלי לבדיקות קרינה, רח' יעקב אורלנד 6, רעננה | 052-3380123 09-7712593 | Microtest.info@gmail.com | AC, AT |  |
| 5 | אבי מלכי | 1242 | 21.06.2024 | קבוצת קוואנטום פיזיקאים מומחים בקרינה, רח' היובל 4א, רעננה | 052-26818345 077-4448686 | info@quantum-group.co.il | EL, EL | Radon Squad |
| 6 | דודו עקירב | 1244 | 04.09.2024 | ד.ג.ש מדידות בע"מ, רח' התע"ש 25, כפר-סבא | 09-7666693 | dudu@dgsm.co.il |  |  |
| 7 | דניאל פדוביץ | 1248 | 13.06.2024 | אנפה המכון הישראלי לאיכות הסביבה, רח' אשר ברש 3, תל אביב | 052-3952253 | anafa.service@gmail.com | EL | Sun Nuclear |
| 8 | ניזאר עמירה | 1258 | 19.02.2025 | ק. ליין הנדסה ופיתוח בע"מ, צור בהר ירושלים ת"ד 72978 | 052-4704424 | bahaa.sur@gmail.com | AC |  |
| 9 | אלי יששכר | 1259 | 12.06.2024 | מורן בדיקות גז ראדון במבנים, רח' הצוק מס' 8, מעלה אדומים | 052-4704412 | moranradon@hotmail.com | AC, AT |  |
| 10 | שמואל לוינסון | 1261 | 01.01.2025 | ראד-לאבס המעבדות לכיול ובדיקת קרינה, רח' רוטשילד 54 ב' ת"ד 14648 קדימה 609200 | 050-6244840 09-7938339 | info@rad-labs.co.il | AC, EL, AT, | Sun Nuclear |
| 11 | דימיטרי סטרליאן | 1266 | 28.08.2024 | סיסטם מעבדות מתקדמות, רח' פראן 4 בניין 3, א"ת יבנה | 054-3512089 08-9420537 | rad@system-labs.co.il | AC, AT |  |
| 12 | אביחי מוכתר | 1267 | 23.12.2024 | גלית החברה לאיכות הסביבה, רח' אוסטרובסקי 11, רעננה | 053-7505054 09-7400040 | avihay@galit.co.il | EL, AT |  |
| 13 | אוסמה אלשורפה | 1273 | 20.09.2024 | ספקטרום טק, רח' אל כילה, 19 אטור, ירושלים 8601 | 054-7884171 | shurafa.osama@gmail.com | AC, AT |  |
| 14 | אורן אשכנזי | 1274 | 11.11.2024 | א. אורן ניהול ופיקוח בבנייה, רח' מור 18, ערד | 050-5749749 | orenask@gmail.com | AC, EL, AT |  |
| 15 | יעקב מילר | 1282 | 01.01.2025 | צוות מילר הדברה ובדיקות ראדון, ד"נ ים המלח, מצפה שלם 86983 | 052-2954282 02-6518878 | avitalkobi@walla.co.il | AC, AT |  |
| 16 | יואב שלזינגר | 1284 | 11.01.2025 | טבת בריאות וגהות תעסוקתית, רח' הגפן 2, כרמי יוסף 99797 ת"ד 3890 | 054-2478385 08-9298580 | Yoav@tevetenv.net.il | AC, EL, AT |  |
| 17 | עמית לוינסון | 1285 | 01.01.2025 | ראד-לאבס המעבדות לכיול ובדיקת קרינה, רח' רוטשילד 54 ב', ת"ד 14648 קדימה 609200 | 050-6244840 09-7938339 | info@rad-labs.co.il | AT, AT | Sun Nuclear |
| 18 | ליאור ברסלר | 1293 | 24.7.2024 | ברסלר מהנדסים, רח' נחל הירקון 27 הוד השרון | 054-3020655 | liorbres@gmail.com | AC, AT |  |
| 19 | רביד חסון | 1294 | 05.09.2024 | רח' צאלון 28 יבנה | 0587333331 | ravidh5@gmail.com | EL |  |
| 20 | עופר לוינסון | 1295 | 01.01.2025 | ראד-לאבס המעבדות לכיול ובדיקת קרינה, רח' רוטשילד 54 ב', ת"ד 14648 קדימה 609200 | 052-9286286 09-7938339 | info@rad-labs.co.il | AT, AT | Sun Nuclear |

1סוגים של גלאים פסיביים לבדיקת ריכוז ראדון חד פעמי: פחם פעיל - (AC) Activated Charcoal, אלקטרט - (EL) Electret EPERM, עכבות התפרקות גרעינית - (AT) Alpha Track

2 שמות המכשירים לניטור רציף של ריכוז ראדון: Continuous Radon Monitor (CRM)

## הוראות כלליות לגבי אופן ביצוע הבדיקות

מבצעים בדיקות ראדון על ידי בעל היתר מאת המשרד להגנת הסביבה בלבד. ההיתר הוא אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר. בעל ההיתר חייב להזדהות מול מקבל השרות באמצעות רישיון עם תמונה שמציין: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר ההיתר ותאריך תוקף ההיתר, כלהלן:

בעל ההיתר חייב לבצע את הבדיקות באמצעות גלאים מאושרים ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בלבד.

בעל ההיתר יכול לבצע את הבדיקה בעצמו (מומלץ) או ע"י מסירת גלאים למקבל השירות. בשיטה השנייה, מקבל השירות יהיה אחראי להניח ולהוסיף את הגלאים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. אסור לבצע בדיקות ראדון עבור אישור כניסה לבית חדש (טופס 4) באמצעות שליחת גלאים למקבל השירות. בדיקות אלה יתבצעו אך ורק ע"י בעל ההיתר בעצמו.

לפני הבדיקה, בעל ההיתר חייב למסור למקבל השירות, ביחד עם הגלאים, את המסמכים: (א) "הוראות שימוש בגלאי", (ב) "הנחיה לבדיקת ריכוז ראדון במבנים". ניתן לקבל אותם גם מאתר האינטרנט של המשרד.

אחרי הבדיקה, בעל ההיתר חייב למסור למקבל השירות, בתוך חודש, דו"ח דיווח תוצאות הבדיקה בפורמט סטנדרטי שיציין: שם של מקבל השירות, כתובת, אתר הבדיקה, סוג הגלאי, תוצאות הבדיקה, האם המצב הינו תקין או יש צורך בפעולות להקטנת ריכוז ראדון, שם, חתימה ותוקף ההיתר.

היתר ניתן אך ורק לשם ביצוע בדיקת נוכחות גז ראדון, בהתאם לתנאים שבו. אין במתן היתר משום הסמכה למקבלו לעסוק בהערכות סיכונים או מתן פירושים לממצאי הבדיקות, בפרסומים, בייעוץ או במתן פתרונות בנושא ראדון, וכן אין במתן ההיתר משום אישור לתוצאות בדיקה שערך מקבל ההיתר.

המשרד להגנת הסביבה קבע הנחיות עבור בדיקת ריכוז גז ראדון במגורים ובמוסדות חינוך. לגבי בדיקות במקומות עבודה, ניתן לבצע בדיקות בשיטות מדידה המוסמכות על ידי המשרד להגנת הסביבה, אבל אין לתת המלצה לגבי מצב תקין או לא תקין של ריכוז הראדון הנמדד או לגבי הצורך לבצע או לא לבצע פעולות שיפור, מכיוון שמשרד הכלכלה עדיין לא קבע את רמת הפעולה במקום עבודה (ראה הנחיה מס' 1).

אם הבדיקה לא תתבצע לפי ההנחיות הנזכרות למעלה, יש למסור את דו"ח התוצאות למשרד להגנת הסביבה, אריאל דולב, המשרד להגנת הסביבה, רחוב כנפי נשרים 5, ירושלים, או בטלפון: טל' 02-6495887,, פקס 02-5730901, או בדואר אלקטרוני של האגף למניעת רעש וקרינה בכתובת radon@sviva.gov.il .

## הנחיות לבדיקת ריכוז ראדון במבנים

### כללי

קיימים שני מקורות לחדירת גז הראדון במבנים: חדירה מן הקרקע ופליטה מחומרי הבנייה. מודדים ריכוז הראדון ביחידות של "בקרל למטר מעוקב" (בקרל\מ"ק), כאשר "בקרל" הוא קצב התפרקות רדיואקטיבי של אטום אחד לשנייה. בהתאם לעקרונות של בטיחות קרינה, יש להקטין ריכוז הראדון במבנים גבוה מ-"רמת הפעולה". בישראל, המשרד להגנת הסביבה קבע שהערך של רמת הפעולה בבניינים אשר בשימוש הציבור יהיה 200 בקרל\מ"ק. משרד הכלכלה קבע שרמת הפעולה בבניינים המשמשים כמקומות עבודה תהיה 500 בקרל\מ"ק. ההבדל נובע מזמן שהיית האדם 7000 \ 2000 שעות לשנה (לפי תקן ICRP-65), במגורים \ מקום עבודה. כדי להשוות ריכוז הראדון הקיים במבנים עם רמת הפעולה, יש למדוד אותו בטווח ארוך של 3 חודשים לפחות בתנאי מחייה רגילים.

לרוב, הגורם הראשי לריכוז ראדון במבנים גבוה מרמת הפעולה הוא חדירה מן הקרקע. מקור זה קיים בחדרים צמודי קרקע. פליטת הראדון מחומר הבנייה היא יותר נמוכה כך שבהעדר חדירת ראדון מן הקרקע אין לצפות לריכוז ראדון גבוה מרמת הפעולה בתנאי אוורור נורמלי. למרות זאת, בתנאים של חוסר אוורור, פליטת הראדון מחומר הבנייה (בעיקר מבטון מסיבי) יכול לגרום לריכוז ראדון גבוה מרמת הפעולה.

ריכוז הראדון בחדר סגור תלוי ברמת האטימות של הדלתות והחלונות. חדר "נורמלי" הוא חדר עם סגירה רגילה, ללא איטום, שמאפשר החלפת אוויר סבירה במצב סגור. חדר סגור "כמעט הרמטי" מאפשר קצב נמוך של תחלופת אוויר. חדר סגור הרמטית (ממ"ד, מקלט וכיוצא בזה) לא מאפשר תחלופת אוויר.

טבלה 1 מגדירה סוגי סגירת חדר כפונקציה של קצב תחלופת ראדון באוויר.

| סוג | סגירת החדר | קצב תחלופת אוויר (לשעה ) | רמת איטום |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | רגילה | 0.1-0.3 | ללא איטום בדלת ובחלון |
| 2 | כמעט הרמטית | 0.1-0 | עם איטום בדלת ו \ או בחלון |
| 3 | הרמטית | 0 | עם איטום מוחלט בדלת ובחלון |

טבלה 1. הגדרה סוגי סגירת החדר כפונקציה של קצב תחלופת ראדון באוויר.

לרוב, בתנאי מחייה רגילים (שילוב של תנאים סגורים ופתוחים ביממה), קצב תחלופת האוויר משתנה בין 0.1 (סגירת החדר בלילה) ל-2 בשעה (פתיחת החדר ביום). יש לציין שקצב תחלופת ראדון באוויר הוא נמוך יותר יחסית לקצב תחלופת אוויר. המודל הפיסיקלי של ראדון בחדר (הנחיה מספר 5) מאפשר להעריך את ריכוז הראדון בחדר כפונקציה של אקטיביות המקורות וקצב תחלופות אוויר. ניתן להעריך, בהתאם לתוצאות בדיקה במבנים, שבתנאיי מחייה רגילים קצב תחלופת האוויר הממוצע הוא 0.3 לשעה.

### שיטות לבדיקות הראדון

#### בדיקה ארוכת טווח

ריכוז הראדון הנמדד בתנאים פתוחים משתנה מיום ליום, כפונקציה של תנאי האוורור של החדר ומזג האוויר. כדי לוודא תוצאה אמינה, מבצעים בדיקה זו בפרק זמן ארוך, לפחות 3 חודשים, בתנאי מחייה רגילים. בדיקה זו קובעת האם ריכוז הראדון בחדר הוא תקין, דהיינו נמוך מרמת הפעולה.

#### בדיקה קצרת טווח

בגלל חדירה (אפשרית) של ראדון מן הקרקע, ריכוז הראדון בחדר צמוד קרקע יכול להיות גבוה. כדי למנוע חשיפה מיותרת של האדם לריכוז ראדון גבוה עד לסיום הבדיקה הארוכה, יש לבצע קודם בדיקה "קצרת טווח". מבצעים בדיקה זו בחדרים צמודי קרקע בלבד בתנאים סגורים במשך של 7-3 ימים. בדיקה זו קובעת אם יש צורך בפעולות מיידיות להקטנת ריכוז הראדון (מיטיגציה).

אם, בהתאם לבדיקה הקצרה, הריכוז הנמדד יהיה קטן מ-"הסף לפעולות שיפור מיידיות", אין לצפות לריכוז ראדון גבוה בתנאים פתוחים ואפשר יהיה לבצע בדיקה ארוכת טווח. אם ריכוז הנמדד בתנאים סגורים עובר את הסף, יש לבצע פעולות שיפור בפרק זמן מוקצב.

מגדירים את הסף לפעולות שיפור מיידיות כריכוז הראדון הקיים בחדר בתנאים סגורים שאמור לרדת לרמה של בקרל\מ"ק בתנאים פתוחים עם קצב תחלופת אוויר 0.3 לשעה. הוא תלוי בקצב תחלופת אוויר ובזמן הבדיקה.

## אופן ביצוע בדיקות ראדון

### בדיקה ארוכת טווח

מבצעים בדיקה ארוכת טווח בכל הקומות, במשך של 3 חודשים לפחות, בתנאי מחייה רגילים. כאשר החיבור בין הריכוז הנמדד ואי הוודאות שלו יהיה:

נמוך מ- 200 \ 500 בקרל\מ"ק במקום ציבורי \ עבודה, ריכוז הראדון הוא תקין ואין צורך בבדיקות נוספות.

גבוה מ - 200 \ 500 בקרל\מ"ק, במקום ציבורי \ עבודה, ריכוז הראדון אינו תקין.

אם הריכוז הנמדד אינו תקין, יש לבצע מיד פעולות להקטנתו (מיטיגציה). כדי למנוע חשיפה מיותרת של האדם, יש לקבוע את פרק הזמן המוקצב Tmit עד לסיום העבודות לפי הנוסחות:

במקום ציבורי:

(1)

במקום עבודה:

(1')

כאשר open C הוא ריכוז הראדון הנמדד בבדיקה ארוכת טווח (בקרל\מ"ק).

אחרי סיום העבודות יש לבדוק שוב את ריכוז הראדון באותו חדר ע"י הבדיקה בטווח ארוך.

### בדיקה קצרת טווח

מבצעים בדיקה זו בחדר צמוד קרקע במשך של 7-3 ימים בתנאים של דלת וחלון סגור. יש להבטיח סגירתם במשך הבדיקה ע"י מדבקה. אם קיימים בחדר אמצעי אוורור (פתחים, מפוחים, מזגנים וכיוצא בזה) או אמצעים להפחתת מקור הראדון (מיטיגציה), שאמורים לפעול גם בתנאי מחייה רגילים, אין סיבה לסגור או לאטום אותם.

מטרת הבדיקה היא גילוי מיידי של ריכוז גבוה (שנובע ממקור גבוה, בדרך כלל קרקעי), שאמור לגרום לריכוז גבוה מרמת הפעולה בתנאיי מחייה רגילים. בדיקה זו אינה אמורה לגלות את המצב, תקין או לא תקין, של החדר. סגירת החדר מיועדת להקטין את רמת האוויר במשך הבדיקה כדי להגדיל את ריכוז הראדון ולהבטיח מדידה יותר מדויקת.

בבדיקה זו ריכוז הראדון הנמדד תלוי ברמת האיטום של החדר: כאשר מקור הראדון קבוע וקצב תחלופת האוויר קטן, הריכוז הנמדד גדל. לכן, כדי להעריך את הריכוז הצפוי בתנאיי מחייה רגילים, יש לבדוק קצב תחלופת האוויר. מבצעים בדיקה זו על ידי גלאי לניטור רציף או שתי בדיקות חוזרות באמצעות גלאים פסיביים, בהתאם להנחיה מס' 3 או 4.

כדי לבדוק את הצורך לפעולות מיידיות לשיפור, יש להשוות את הריכוז הנמדד עם הסף לפעולות שיפור. אם החיבור בין הריכוז הנמדד והאי ודאות שלו יהיה:

- נמוך מהסף לפעולות שיפור, יש לבצע בדיקה ארוכת טווח.

- גבוה מהסף לפעולות שיפור, יש לבצע פעולות מיידיות להקטנת הריכוז בזמן מוקצב.

הסף לפעולות שיפור Cmit נתון בטבלות 2 ו- 3 בהנחיה מספר 2, כפונקציה של סוג הגלאי, קצב תחלופת האוויר ומשך זמן הבדיקה, עבור גלאי שמודד את הריכוז ואת הריכוז הממוצע, בהתאמה.

אם יש צורך לבצע פעולות שיפור, מחשבים את הזמן המוקצב לעבודות (בחודשים) לפי הנוסחה:

(2)

כאשר Copenpred (בקרל\מ"ק) הינו הריכוז הצפוי בתנאים מחייה רגילים. מחשבים אותו לפי הנוסחה :

(3)

כאשר v λהינו קצב תחלופת אוויר לשעה ו- C closedmax (בקרל\מ"ק) הינו הריכוז המרבי הצפוי בבדיקה הקצרה. מחשבים אותו לפי הנוסחה:

מחשבים ריכוז זה בהתאם לפי הנוסחה:

(4)

כאשר Cclosed הוא הריכוז הנמדד בזמן הבדיקה t ו-Feq הוא פקטור ה-"רוויה". מחשבים אותו מטבלה 2 או 3 בהנחיה מס' 2 על יד חלוקת הערך שמופיע בעמודה "אין סופי" לערך המתאים לזמן הבדיקה.

אחרי סיום עבודות השיפור יש לבדוק שוב את ריכוז הראדון בחדר באמצעות בדיקה בטווח ארוך.

#### בדיקה של קצב חלופות אוויר

מבצעים בדיקה זו בהתאם לשיטות המפורטות בהנחיה מס' 3. השיטה המומלצת היא באמצעות ניטור רציף של ריכוז הראדון בחדר סגור במשך של 4 –7 ימים. בדיקה זו אינה תלויה במקור הראדון בחדר, אלא רק רמת האיטום ובנפח החדר. לכן, ניתן לבצע את הבדיקה בחדר "אופייני" (עם אותו נפח וסוג האיטום). אם מבצעים את הבדיקה בשיטה של שתי בדיקות חוזרות, במשך של 3 ו- 7 ימים, על ידי גלאים פסיביים, יש לבחור את החדר בקומה עליונה.

#### ערכה של מקור הראדון

אם הריכוז הנמדד בבדיקה קצרה עובר את הסף לפעולות שיפור מיידיות, יש לבצע עבודות להקטנתו. כדי לתכנן את הפתרון האופטימלי, מומלץ להעריך את מקורות הראדון, דהיינו את האקטיביות שנובעת מחומר הבנייה ומן הקרקע. אפשר לבצע ערכה זו בעזרה של המודל הפיסיקלי (הנחיה מספר 5), אם מודדים קצב האקסהלציה מהקירות.

## שאלות ותשובות

### מה מקור הראדון בממ"ד?

ראדון הוא גז רדיואקטיבי חסר צבע, ריח או טעם, הנוצר מהתפרקות ראדיום-226 שנמצא בכל סוגי הקרקעות בריכוזים שונים. לאחר היווצרות הראדון בקרקע הוא נע כלפי מעלה ועלול לחדור למבנים.

חומר הגלם העיקרי למוצרי הבנייה השונים הוא הקרקע. מכיוון שבקרקע נמצא ראדיום-226, גם מוצרי הבנייה מכילים חומר זה. כלומר, הימצאות הראדיום במוצרי בנייה מהווה מקור נוסף להימצאות ראדון במבנים.

### כיצד נוצר גז ראדון בממ"ד?

כאמור, בכל מוצרי הבנייה הבאים מהקרקע מצוי המרכיב הכימי (ראדיום-226) היוצר את גז הראדון. פליטת הגז מהקירות היא תהליך איטי והכמות הנפלטת – קטנה. עם זאת, בשל מסת החומר והרכב הבטון ממנו עשוי הממ"ד, פליטת ראדון מבטון בממ"דים היא פי 5 גבוהה יותר מהפליטה מקיר רגיל בנוי מבלוקים בנייה. יש לזכור, כי פליטת ראדון היא תהליך הקיים גם בקירות וברצפה בחדרים רגילים.

### מה היא התופעה הפיסיקלית של הצטברות ראדון בחדר סגור?

יש לציין שבכל חדר סגור, אבל שאינו סגור הרמטית, קיים תחלופת אוויר שגורמת לדילול הראדון בתוך האוויר ולכן להקטנת הריכוז. לכן, המודל הפיסיקלי הבא מתאים לכל חדר עם מקור ראדון קבוע בזמן, כמו פליטת ראדון מהקירות.

לפני הבדיקה יש לפתוח את הדלת והחלון כדי לוודא ריכוז ראדון אפסי. אחרי סגירת החדר, ריכוז הראדון הנובע מהקירות, עולה לפי הנוסחה:

(א1)

כאשר:

t = הזמן אחרי סגירת החדר (שעות)

(t)C הריכוז בחדר בזמן t אחרי סגירת החדר (בקרל\מ"ק)

maxC הריכוז המרבי בחדר בתנאי הרוויה (בזמן אין סוף t = ∞) (בקרל\מ"ק)

λ = קבוע דעיכת רדיואקטיבי הראדון 0.00755 שעה-1

λv = קצב החלפת אוויר בחדר במצב סגור(שעה-1)

נובע מנוסחה (א1) שפרק הזמן המוקצב לריכוז הראדון להגיע ל- 95% מרמת הרוויה הוא:

(א2)

לכן, אחרי סגירת החדר, ריכוז הראדון עולה ומגיע לרוויה יותר מהר כאשר קצב החלפת האוויר הוא גבוה יותר. כמובן, הוא מגיע לריכוז מרבי נמוך יותר. לדוגמה, בחדר "ישן" סגור נורמלי (ללא איטום בדלת והחלון), עם רמת אוויר כ- 0.2 תחלופות לשעה, ריכוז הראדון מגיע לרוויה (95% מ-Cmax) במשך של 15 שעות. אבל בממ"ד, כאשר קצב החלפת האוויר הוא אפס, עליית הריכוז צריך 17 ימים. אחרי היום הראשון הוא מגיע לכדי קרוב ל- 200 בקרל\מ"ק. יש לציין שלפי הוראות של פיקוד העורף הזמן המקסימלי המותר לשהיית אדם בממ"ד סגור הרמטית הוא 6 שעות. בזמן זה ריכוז הראדון המקסימלי יהיה כ- 80 בקרל\מ"ק.

הריכוז המרבי האפשרי בחדר סגור הוא:

(א3)

כאשר:

E = קצב פליטת הראדון (אקסהלציה) מהקירות (בקרל\מ"ר\ שעה)

S = שטח פולט ראדון בחדר (מ"ר)

V = נפח החדר (מ"ק)

כאשר "בקרל" הוא יחידת מדידה של קצב התפרקות רדיואקטיבית ושווה להתפרקות אחת לשנייה.

נובע מנוסחה (א2) שריכוז הראדון בחדר הוא פרופורציונלי לקצב פליטת ראדון מהקירות והפוך פרופורציונלי לקצב החלפת אוויר.

הקצב של תחלופת האוויר בחדר סגור קובע באופן משמעותי את ריכוז הראדון. לדוגמה, ריכוז הראדון בחדר סגור הרמטי (עם אפס תחלופות אוויר לשעה) יהיה פי 25 יותר גבוה יחסית לאותו חדר סגור נורמלית (עם 0.2 תחלופות אוויר לשעה).

הנוסחות (א3) מסבירה למה ריכוז הראדון הנמדד בממ"ד בתנאים סגורים הרמטי הינו גבוה ובתנאים פתוחים הינו נמוך:

- קצב פליטת הראדון E מבטון המסיבי של הממ"ד הינו כ- 5 בקרל\מ"ק\שעה.

- היחס בין שטח פולט ראדון S ונפח V של חדר הממ"ד S/V הינו כ-2.

- רמת האוורור בתנאי מחיה רגילים (ממוצע של 24 שעות) λv היא כ- 0.3 תחלופות לשעה.

לכן, ריכוז הראדון בתנאים סגורים הרמטיים יהיה 1324 בקרל\מ"ק ובתנאים מחיה רגילים יהיה 33 בקרל\מ"ק.

לסיכום, ריכוז הראדון בממ"ד הנובע מחומר הבנייה הוא תקין, בגלל שריכוז הראדון המקסימלי המותר במבנים בתנאי מחיה רגילים הוא ציבוריים בקרל\מ"ק.

### האם יש סכנה ברמת הראדון בממ"דים?

הראדון עשוי להצטבר בחדרים שאין בהם אוורור, לדוגמה בממ"ד כאשר הוא סגור הרמטית. בבדיקות של ממ"דים בתנאי מחיה רגילים, הכוללים פתיחה של חלון או דלת, נמצאו ריכוזי ראדון נמוכים, שאינם מהווים סיכון בריאותי. הראדון, כמו כל גז אחר, מתפזר בקלות באוויר. אם פותחים ממ"ד שהיה סגור הרמטית תקופה ארוכה, הוא מתפזר מיד בתוך הדירה ומגיע לריכוז הנמוך בדירה.

### האם נדרשת בדיקת ראדון בחדרים ובממ"דים שאינם צמודים לקרקע?

כעקרון, בקומות גבוהות (ללא קשר לקרקע) אין סיבה לבדיקות ראדון. אם מעוניינים לבצע בדיקה – יש לבצע בדיקה ארוכת טווח בתנאי מחיה רגילים.

### כיצד בודקים את ריכוזי הראדון בחדר רגיל צמוד קרקע?

בחדר רגיל הצמוד לקרקע, קיימת אפשרות לחדירת ראדון מהקרקע. בחדר כזה יש לבצע בדיקה קצרת טווח, הכוללת סגירה מוחלטת של החדר.

### כיצד בודקים את ריכוז הראדון בחדרים אטומים צמודי לקרקע?

כעיקרון, בממ"ד צמוד לקרקע, קיימת אפשרות לחדירת ראדון מהקרקע. כדי לבדוק אפשרות זו יש לבצע בהתחלה בדיקה קצרת טווח, הכוללת סגירה מוחלטת של החדר.

מאחר שפליטת הראדון מהקירות מוכרת היטב ניתן לצפות את ריכוז הראדון ממקור זה. לכן, הבדיקה מאפשרת להעריך אם קיימת או לא קיימת חדירה משמעותית מהקרקע.

הבדיקה של ריכוז הראדון בחדר, ביחד עם הבדיקה של פליטת הראדון מחומרי הבנייה (קיר, רצפה, תקרה, וכיוצא בזה), מאפשרת להעריך בנפרד את עוצמת המקורות: חומר הבנייה וקרקע.

כאשר הממ"ד אינו צמוד קרקע, מקור הראדון היחיד הוא הפליטה מהקירות. אחרי סגירת החדר, ריכוז הראדון בחדר עולה בגלל הפליטה הנמשכת מהקירות. מקור זה הוא קבוע בזמן והעוצמה שלו מוכרת היטב. מאחר שלא קיים אוורור, ההפסד היחיד של הראדון בחדר הוא ההתפרקות הרדיואקטיבית שלו. בגלל זמן מחצית החיים של הראדון יחסית ארוך, 3.8 ימים, קצב הפסד הוא קטן מאוד 0.00755 לשעה. משום כך עשוי ריכוז הראדון בחדר סגור הרמטית להגיע לערך גבוה, וכמובן תהליך זה נמשך זמן רב. בממ"ד סגור הרמטית ריכוז הראדון מגיע לערך הרוויה (המקסימלי) כ-2000 בקרל\מ"ק רק אחרי 17 ימים. במצב הרוויה קצב פליטת הראדון מהקיר שווה לקצב התפרקותו הרדיואקטיבית. למרות זאת, ריכוז הראדון באותו חדר בתנאי אוורור הקיימים באופן טבעי בכל בית (כ- 0.3 תחלופות לשעה) יהיה תקין, דהיינו פחות מרמת הפעולה של 200 בקרל\מ"ק.

כאשר הממ"ד צמוד קרקע, בנוסף לפליטת הראדון מהקירות, קיימת אפשרות לחדירת ראדון מן הקרקע. זו היא הסיבה העיקרית למה בודקים ממ"דים צמודי קרקע בתנאים סגורים. אם לא קיימת חדירה מהקרקע, דהיינו כל הראדון בממ"ד נובע מחומר הבנייה, ריכוז הראדון הצפוי יהיה נמוך מ-2000 בקרל\מ"ק בדיוק כמו בממ"ד קומתי.

יש להבהיר שבדיקת ממ"ד קרקעי בתנאים סגורים הרמטיים, כאשר החדר מנותק לחלוטין מיתר הבית, לא מאפשרת להעריך את ריכוז הראדון בחדר בתנאי מחיה רגילים (שקובע את המצב תקין או לא תקין של החדר). הוא יהיה תלוי ברמת האוורור של הבית. בנוסף, קיימת אפשרות להצטברות ראדון בממ"ד כאשר הגז לא נובע מהממ"ד עצמו, אלא מחדר אחר בבית. לכן, הבדיקה הקצרה מיועדת אך רק להעריך חדירה (אפשרית) מן הקרקע בממ"ד הנבדק. במקרה של חדירה גבוהה מאוד מהקרקע, כך שיהיה מקום לצפות לריכוז לא תקין בתנאים פתוחים, יש לבצע פעולות מיידיות לאטימת הממ"ד מהקרקע. אם המקור הקרקעי אינו ברמה שדורשת פעולות מיידיות, למען זהירות מונעת, אחרי הבדיקה הקצרה, יש לבצע בדיקה ארוכת טווח של 3 עד 6 חודשים בתנאי מחיה רגילים.

### מי בודק ריכוזי ראדון בממ"ד?

רק בעל היתר מאת המשרד להגנת הסביבה לבדיקת ריכוזי ראדון רשאי לבצע בדיקה זו. על פי ההיתר חייבים הבודקים לבצע בדיקה ארוכת טווח בממ"דים. כזכור, בדיקת ראדון קצרת טווח, שמבצעים רק בחדרים צמודי קרקע, מיועדת לגלות ולהעריך את המקור הקרקעי (במידה שהוא קיים) והצורך לפעולות שיפור מידיות. בדיקה קצרה בממ"ד אינה מיועדת לבדוק את ריכוזי הראדון שאדם הנחשף עליו.

במתן ההיתר אין משום הסמכת הבודקים לבצע הערכת סיכונים, לפרש את הממצאים או לייעץ לגבי פתרונות בנושא ראדון. כמו כן, אין בהיתר משום אישור לתוצאות הבדיקה.

### המלצות כלליות

- בתנאי מחיה רגילים אין כל מניעה לשימוש בממ"ד למגורים ולשינה. תנאי מחיה רגילים כוללים אוורור סביר של הממ"ד (למשל ע"י פתיחת דלת או חלון).

- בבתים אשר מסיבה כלשהי רמת האוורור נמוכה מאוד, על מנת להפחית את פליטת הראדון מחומרי הבנייה, ניתן לצבוע את החדר בצבע מיוחד ובתנאי שהוא עומד בתקן השימוש במגורים.

- מומלץ לבדוק שנותן השירות הוא בעל היתר בתוקף למתן שירותי בדיקת גז ראדון של המשרד להגנת הסביבה.

- במשך הבדיקה אסור לגעת בגלאים.

- בחלק מהרשויות המקומיות קיים נוהל אכלוס לדירות חדשות (טופס 4), המפרט את דרישות הבנייה והבדיקות הנדרשות. מומלץ לבדוק את הנושא עם הרשות המקומית.